Instalação do adaptador de rede Intel®

Esta página fornece instruções resumidas de instalação para dispositivos e software Ethernet Intel®.

Para obter informações detalhadas de instalação e configuração, consulte o seguinte:

- Guia do usuário dos adaptadores e dispositivos Ethernet Intel® — disponível no Centro de recursos e documentação da Intel

- Arquivos README nos pacotes compactados TAR do driver do Linux* e FreeBSD*

Instale o Adaptador Ethernet Intel®

Instalação do adaptador

- Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação. Se estiver fazendo uma instalação “hot plug”, consulte primeiro a documentação do servidor.

- Remova a tampa do computador e a tampa do slot correspondente ao adaptador. Você pode usar um slot mais comprido que o conector de seu adaptador, mas não tente instalar o adaptador em um slot mais curto que o conector.

- Insira firmemente o adaptador no slot e prenda o suporte de fixação.

- Recoloque a tampa do computador. Reconecte o cabo de alimentação elétrica.

Instalação da placa mezanino

- Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação.

- Remova a tampa do computador.

- Alinhe o conector PCIe da placa mezanino com o conector e os quatro pinos plásticos na placa-mãe.

- Pressione o adaptador até que ele fique totalmente inserido no conector da placa-mãe e se encaixe nos quatro pinos.

- Recoloque a tampa do computador. Reconecte o cabo de alimentação.

Conecte o cabo de rede

Adaptadores de cobre:

Para redes de 10 Mbps, use cabos de rede de par trançado Ethernet (TPE) Categoria 3, 4 ou 5.
Para redes de 100 ou 1000 Mbps, e para quaisquer redes residenciais, use cabos da categoria 5 (4 pares).
Em redes de 10 Gbps, use cabos Ethernet Categoria 6, Categoria 6a ou Categoria 7.

Adaptadores de fibra com conector SC:

Remova e guarde a tampa do conector de fibra óptica. Insira um conector de fibra óptica 1000Base-SX duplex, tipo SC, nas portas TX/RX da braçadeira do adaptador.

Adaptadores de fibra com conector LC:

Remova e guarde a tampa do conector de fibra óptica. Insira um conector LC no adaptador, com o cabeamento correto para o seu tipo de adaptador. Podem ser usados cabos de conversão para outros tipos de conectores (como, por exemplo, SC) se o cabeamento corresponder às especificações óticas do adaptador, inclusive às limitações de comprimento.

Dispositivos ópticos plugáveis SFP+:

Instale o módulo e conecte o cabo de acordo com as instruções do fabricante.

Conector CX4:

Os cabos físicos precisam atender à norma IEEE 802.3ak, cláusula 54. O conector de cabo necessário é um receptáculo do tipo trava MDI, conforme definido pela norma IEC 61076-3-113.

Ligue o computador e siga as instruções de instalação do driver abaixo.

Instale os drivers

Sistemas operacionais Microsoft* Windows*

O software para Microsoft Windows está disponível nos seguintes pacotes:

- Apenas drivers do Windows. Esta opção não inclui o software Intel® PROSet.

- Apenas Intel PROSet. Esta opção não inclui os drivers básicos do Windows. Você deve instalar os drivers básicos antes de instalar o Intel PROSet.

- Pacote completo de drivers do Adaptador Ethernet Intel®. Esta opção inclui drivers e ferramentas para todos os sistemas operacionais, mas o download é muito grande.

|  | OBSERVAÇÕES: - A instalação dos drivers exige direitos de administrador no sistema operacional. - Consulte a página “Sistemas operacionais suportados” no Guia do usuário do adaptador para as versões do Windows suportadas na versão atual. - O Intel PROSet não é compatível com todas as versões do Windows. Para mais informações, consulte o Guia de usuário do adaptador. |
| --- | --- |

Para instalar drivers e ferramentas do Windows, faça o seguinte:

- Baixe seu pacote de software desejado em http://www.intel.com.br/support.

  - Se você estiver baixando apenas os drivers básicos:

    - Baixe o arquivo Wired_driver_XX.X_32.zip se estiver executando um sistema operacional de 32 bits.

    - Baixe o arquivo Wired_driver_XX.X_x64.zip se estiver executando um sistema operacional de 64 bits.

  - Se estiver baixando apenas o Intel PROSet:

    - Baixe o arquivo Wired_PROSet_XX.X_32.zip se estiver executando um sistema operacional de 32 bits.

    - Baixe o arquivo Wired_PROSet_XX.X_x64.zip se estiver executando um sistema operacional de 64 bits.

  - Se você estiver baixando o pacote completo de drivers:

    - Baixe o arquivo Release_XX.X.zip.

- Extraia o pacote de software baixado para seu disco rígido.

- Se o assistente Novo hardware encontrado for iniciado, pressione o botão Cancelar.

- Se você baixou o pacote completo de drivers:

  - Navegue pelos seus arquivos extraídos para \APPS\SETUP\SETUPBD e, depois, pela subpasta do Windows correspondente à sua versão (32 bits ou 64 bits).

  - Dentro da pasta Winx64 ou Win32, clique duas vezes em SetupBD.exe.

  - Complete as etapas no assistente de instalação.

  - Se você quiser instalar o Intel PROSet, navegue até \APPS\PROSETDX e, depois, até a subpasta do Windows correspondente à sua versão (32 bits ou 64 bits).

  - Dentro da pasta Winx64 ou Win32, clique duas vezes em DxSetup.exe.

  - Complete as etapas no assistente de instalação.

- Se você baixou apenas drivers para Windows:

  - Nos arquivos extraídos do download, clique duas vezes em SetupBD.exe.

  - Complete as etapas no assistente de instalação.

- Se você quiser instalar o Intel PROSet:

  - Baixe e extraia os arquivos da pasta Wired_PROSet_XX.X_xx.zip, se ainda não tiver feito isso.

  - Nos arquivos extraídos, clique duas vezes em DxSetup.exe.

  - Complete as etapas no assistente de instalação.

Linux*

Para criar um pacote RPM* binário deste driver, execute 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Substitua <filename.tar.gz> pelo nome do arquivo específico do driver.

|  | NOTAS: - Para a compilação funcionar corretamente, o kernel em execução PRECISA corresponder à versão e à configuração das fontes de kernel instaladas. Se você tiver recompilado o kernel, reinicie o sistema agora. - A funcionalidade RPM só foi testada nas distribuições Red Hat. |
| --- | --- |

- Mova o arquivo tar do driver básico para o diretório de sua escolha. Por exemplo, use '/home/username/ixgbe' ou '/usr/local/src/ixgbe'.

- Extraia/descompacte o arquivo, onde <x.x.x> é o número da versão do arquivo tar do driver:

tar zxf ixgbe-<x.x.x>.tar.gz

- Altere para o diretório src do driver, onde <x.x.x> é o número da versão para o tar do driver:

cd ixgbe-<x.x.x>/src/

- Compile o módulo do driver:

make install

O binário será instalado como:

/lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/ixgbe.o

Os locais da instalação listados acima são os locais padrão. Eles podem não estar corretos para certas distribuições Linux.

- Instale o módulo:

modprobe ixgbe <parameter>=<value>

- Atribua um endereço IP à interface inserindo o seguinte, onde <x> é o número da interface:

ifconfig eth<x> <IP_address>

- Verifique se a interface funciona. Digite o seguinte, onde <IP_address> é o endereço IP de outra máquina na mesma sub-rede que a interface que está sendo testada:

ping <IP_address>

FreeBSD*

Esse driver foi desenvolvido para ser usado com o kernel FreeBSD, versões 4.8 e posteriores.

|  | NOTA: Você deve ter as fontes do kernel instaladas para compilar o módulo do driver. |
| --- | --- |

Nas instruções abaixo, x.x.x é a versão do driver indicada no nome do arquivo .tar.

- Mova o arquivo tar do driver básico para o diretório de sua escolha. Por exemplo, use /home/username/ixgb ou /usr/local/src/ixgb.

- Descompacte o arquivo:

tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz

Essa ação criará um diretório ixgb-x.x.x.

- Para instalar a página man:

cd ixgb-x.x.x
gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz

- Para carregar o driver em um sistema em funcionamento, execute os passos a seguir:

cd ixgb-x.x.x
make

OU

cd ixgb-x.x.x/src
make load

- Digite o seguinte para atribuir um endereço IP à interface:

ifconfig ixgb<interface_num> <IP_address>

- Verifique se a interface funciona. Digite o seguinte, onde <IP_address> é o endereço IP de outra máquina na mesma sub-rede que a interface que está sendo testada:

ping <IP_address>

- Se quiser que o driver seja carregado automaticamente quando o sistema for inicializado:

cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules

Edite o /boot/loader.conf e adicione a seguinte linha:

if_ixgb_load="YES"

OU

compile o driver no kernel (veja o item 8). Edite /etc/rc.conf e crie a entrada ifconfig_ixgb<interface_num> apropriada:

ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"

Exemplo de uso:

ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"

- Para compilar o driver no kernel, digite:

cd ixgb-x.x.x/src
mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile

Edite o arquivo /usr/src/sys/conf/files.i386 e adicione a seguinte linha:

dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb

Remova as seguintes linhas do arquivo /usr/src/sys/conf/files.i386, se elas existirem:

/dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
/dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb

Edite o arquivo de configuração do kernel (isto é, GENERIC ou MYKERNEL) em /usr/src/sys/i386/conf e confirme que a seguinte linha está presente:

device ixgb

Compile e instale o kernel. O sistema deve ser reiniciado para que as atualizações do kernel tenham efeito.

Para obter informações adicionais sobre a compilação do kernel, consulte a documentação do sistema operacional FreeBSD.

*Informações legais